附件6：

园林绿化工程工程量计算规范

（GB50858-2013）

福建省实施细则

- 总　说　明

一、为了适应我省建筑业发展需要，进一步规范和统一我省园林绿化工程工程量计算规则与工程量清单编制方法，根据《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）（以下简称《园林绿化计量规范》）和《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017），制定《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50855-2013）福建省实施细则（以下简称《园林绿化实施细则》）。

二、《园林绿化实施细则》适用于我省园林绿化工程工程量清单计价。

三、根据福建省实际情况，增加、修改了《园林绿化计量规范》附录部分内容，《园林绿化实施细则》仅列出变动内容，其他未作规定的，均按《园林绿化计量规范》执行；《园林绿化实施细则》与《园林绿化计量规范》不一致之处，按《园林绿化实施细则》执行。

四、《园林绿化实施细则》附录中的工程量清单项目，增加的工程量清单项目编码为新增编码，与《园林绿化计量规范》不重复。

五、《园林绿化计量规范》附录D.2模板工程取消，模板项目列入相应混凝土及钢筋混凝土分部分项清单项目考虑，模板工程不再单独列项。

六、在招标阶段，难以准确定价的措施项目，应在招标文件和施工合同中明确，并约定该措施项目在竣工结算时依据经批准的施工组织设计方案及现场签证重新核算。

七、分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单应按照《园林绿化实施细则》和《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）执行，不再编列规费和税金项目清单。

八、编制工程量清单时，遇缺项项目的，按照我省现行其他专业的实施细则规定进行编码列项；仍然不足的，自行补充。

- 附录D　措施项目

- D．5　总价措施项目

总价措施项目工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表D.5的规定执行。

表D．5　总价措施项目（编码：050405）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 050405001 | 安全文明施工费 | 无需描述 | 项 | 按工程设置列项 | 1.环境保护费 2.安全施工费 3.文明施工费 4.临时设施费 |
| 050405009 | 其他总价措施费 | 无需描述 | 项 | 按工程设置列项 | 1.夜间施工增加费 2.已完工程及设备保护费 3.风雨季施工增加费 4.冬季施工增加费 5.工程定位复测费 |
| 注：1、安全文明施工费包括环境保护费、安全施工费、文明施工费和临时设施费，具体工作内容按照《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）规定执行。 2、其他总价措施费包括夜间施工增加费、已完工程及设备保护费、风雨季施工增加费、冬季施工增加费和工程定位复测费，具体工作内容按照《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）规定执行。 |  |  |  |  |  |

- D．6　施工现场围挡

施工现场围挡工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表D．6的规定执行。

表D.6　施工现场围挡（编码：050406）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 050406001 | 固定式砌体围挡 | 1.围挡高度 2.基础类型、尺寸 3.砌体类型 | m.d （m） | 按施工方案或施工组织设计确定的围挡长度乘以使用天数（或按围挡长度）计算 | 1.砌筑、浇捣基础 2.围挡搭拆 3.维护 4.基础拆除 5.围挡移动 |
| 050406002 | 固定式夹芯压型钢板围挡 | 1.围挡高度 2.基础类型、尺寸 3.挡板类型 | m.d （m） |  |  |
| 050406003 | 移动式水马围挡 | 1.高度 | m.d （m） |  |  |
| 050406004 | 移动式铁牌围挡 | 1.高度 | m.d （m） |  |  |

- D．7　二次搬运

二次搬运工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表D．7的规定执行。

表D．7　二次搬运（编号：050407）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 050407001 | 二次搬运 | 1.搬运内容 2.搬运距离 | 项（或其他计量单位） | 按需要搬运的材料、成品、半成品计量单位或项计算 | 由于施工场地条件限制而发生的材料（含设备）、成品、半成品等一次运输不能到达堆放地点，必须进行的二次或多次装、运、卸、堆放 |

- D．8　相关问题及说明

D.8.1编制工程量清单时，措施项目应按设计措施方案编制，无设计措施方案的，清单编制人应暂定措施方案进行编制，招标文件应明确措施项目费用结算时是否调整及调整办法。

- 附录E　其他项目

- E．1　其他项目

其他项目工程量清单项目设置、项目特征描述的内容、计量单位及工程量计算规则，应按表E．1的规定执行。

表E．1　其他项目（编号：050501）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工作内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 050501001 | 暂列金额 |  | 项 | 根据需要列项 | 1.不可预见的采购 2.设计变更 3.现场签证 4.合同调整 5.索赔 6.规定列入的项目 |
| 050501002 | 专业工程暂估价 |  | 项 | 根据需要列项 |  |
| 050501003 | 总承包服务费 |  | 项 | 根据需要列项 |  |
| 注：本表项目特征无需描述，各项目具体工作内容，按照《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）规定执行。 |  |  |  |  |  |